ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

CAMAS PSIQUIÁTRICAS

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile requiere adquirir el siguiente Equipamiento:

- CAMAS PSIQUIÁTRICAS

En este ítem cada Oferente debe indicar en la columna “CUMPLE / NOCUMPLE”, el cumplimiento de la especificación técnica del equipamiento, en el caso que CUMPLA con la especificación técnica, debe indicar en misma casilla referencia de la información (Nombre documento adjunto y N° de página).

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS CAMAS PISIQUIÁTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | N° | DETALLE TÉCNICO | PARÁMETRO REFERENCIA | OBLIGATORIO | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Nº DE PAG, CATÁLOGO, FICHA, ETC.) |
| CAMA | 1 | Número de camas | 13 | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 2 | Cama clínica uso en hospitalizado Psiquiátrico | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 3 | Sistema de movimiento hidráulico | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 4 | Estructura metálica de alta resistencia acero o equivalente técnico | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 5 | Camas sin ruedas con sistema de fijación (anclaje al suelo) | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 6 | Número de Secciones | 4 | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 7 | Estructura con pintura epóxica o similar técnico, cobertura capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 8 | Estructura resistente que pueda ser limpiada con soluciones desinfectantes | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 9 | Barandas laterales de seguridad | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 10 | Porta suero extraíble por cama | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 11 | Capacidad de carga segura | ≥180 kg | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 12 | Capacidad de carga | ≥220 kg | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 13 | Sistema de ajuste de posición no extraíble, fijo. | Si | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 14 | Sistema de accionamiento con pedal/palanca (posiciones) | Si | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 15 | Regulación de altura mediante pedal (no extraíble o con sistema de seguridad) o solución equivalente | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 16 | Sistema de contenciones o soportes metálicos (Sujeción del paciente) | ≥6 | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 17 | Cabecera y Piecera desmontables de alta resistencia | SI | OBLIGATORIO |  |  |
| DIMENSIONES | 18 | Largo total (Sin extensión): Mayor o igual 190 cm, con un máximo aceptable de hasta 220 cm. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 19 | Ancho total: Superior o igual a 96 cm, con un máximo aceptable de hasta 105 cm | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 20 | Altura Mínima: mayor o igual a 30 cm | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 21 | Altura Máxima: menor o igual a 80 cm | SI | OBLIGATORIO |  |  |
| BARANDAS | 22 | Numero de Secciones: 1 | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 23 | Estructura metálica de alta resistencia acero o equivalente técnico | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 24 | Barandas no extraíbles | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 25 | Barandas abatibles | SI | OBLIGATORIO |  |  |
| DESPLAZAMIENTO, AJUSTE Y FLEXIBILIDAD | 26 | Inclinación de respaldo: 60° (o superior) | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 27 | Trendelemburg: 12° (o superior) | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 28 | Trendelemburg Inverso: 12° (o superior) | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 29 | Incluye sistema de regulación de altura (No extraíble o con sistema de seguridad.) | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 30 | Capacidad de Posición Trendelemburg | SI | OBLIGATORIO |  |  |
| COLCHÓN | 31 | Cubierta impermeable, que a su vez permita disminuir la humedad en el cuerpo del paciente | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 32 | Sellado a fluidos: orgánicos, contaminantes, y de limpieza. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 33 | Altura permitida entre 13 cm a 15 cm | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 34 | Capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 35 | Colchón anti flama, libre de látex, antiestático, cubierta colchón lavable y desinfectable, resistente que pueda ser limpiada con solución de cloro frecuente (5.000 ppm), anti-bacterial y anti-fúngicos. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
| CERTIFICACIONES | 36 | FDA o CE | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 37 | ISO 13485 | SI | OBLIGATORIO |  |  |
| DOCUMENTOS A ADJUNTAR | 38 | Adjuntar Protocolo y programa de Mantenimiento Preventivo | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 39 | Certificado o compromiso entrega de manuales técnicos y usuario, en formato digital. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 40 | Certificado o compromiso que confirme disponibilidad de durante 10 años de partes, piezas o repuestos y servicio técnico durante todo el periodo de vida útil del equipo. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 41 | Certificado o compromiso de capacitación usuaria, la cual debe contener como mínimo entrega de documentos para formación, limpieza y mantenimiento básico a nivel usuario y técnico, y presentaciones digitales para entrenamiento. Además de compromiso de capacitación técnica para la Unidad de Equipos Médicos. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 42 | Se debe incluir todos los accesorios necesarios para dejar operativos todas las funciones del equipo en su totalidad, inclusive los ofertados adicionalmente. | SI | OBLIGATORIO |  |  |
|  | 43 | Certificado de fábrica acreditando que equipo es nuevo y no supera 1 año de fabricación | SI | OBLIGATORIO |  |  |

____________________________

JENNY GARRIDO AGÜERO

ENFERMERA JEFA

DEPARTAMENTO ENFERMERÍA

____________________________

CRISTIAN LOPEZ GONZALEZ

ENFERMERO JEFE

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA UNIVERSITARIA