| Anexo | Unidad de Farmacia | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Carro de transporte de medicamentos oncológicos | 1 |
| 2 | Carro de transporte de quimioterapia para unidades clínicas | 1 |
| 3 | Carro de transporte de insumos para unidad de Farmacia | 2 |
| 4 | Carro curación, procedimiento y exámenes | 2 |
| 5 | Sillón clínico | 6 |
| 6 | Silla de toma de muestra con gabinete auxiliar de procedimiento | 1 |

Las especificaciones técnicas son las especificadas en el siguiente recuadro:

| ITEM 1: Carro de transporte de medicamentos oncológicos (Cantidad: 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción de las características exigibles | Requerimiento |  |
|  |  | Tipo | Puntaje |
| 1 | Se requiere 01 carro de transporte clínico, especializado para el traslado interno de medicamentos, para la Central de Mezclas de la Unidad de Farmacia del HSR. | Obligatorio* |  |
|  | El carro debe permitir fácil uso y traslado, de manera segura y que contribuya a facilitar el trabajo del personal de farmacia. |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado |  |  |
| 1.1 | Referencia de Modelo de Carros Nodriza. | Obligatorio* |  |
|  | Modelo 1: Tipo 618 OP Marca: Insausti |  |  |
|  | Modelo 2: F-DNOVMED-C2C3C3-2 Marca: La Pastilla |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. La configuración de casetes/cajetines/contenedores y canastos requeridos se detalla en los siguientes ítems. |  |  |
| 1.2 | Debe permitir transportar un mínimo de 50 dosis | Obligatorio* |  |
| 1.3 | Las dimensiones exteriores no deberán ser superar los siguientes rangos: | Obligatorio* |  |
|  | - Ancho: 550 a 640 mm |  |  |
|  | .- Fondo: 600 a 1050 mm |  |  |
|  | - Alto: 1100 a 1550 mm (medidos desde el suelo hasta la superficie de trabajo superior). |  |  |
|  | Tanto el ancho como su profundidad deben permitir el tránsito por los pasillos ancho máximo sea de 800 mm, ancho de puerta de 650 cm. |  |  |
| 1.4 | Indicar dimensiones exteriores: | Obligatorio* |  |
|  | - Ancho: |  |  |
|  | - Fondo: |  |  |
|  | - Alto: |  |  |
|  | - Peso: |  |  |
| 1.5 | Incluir todos los accesorios, componentes, insumos necesarios para el buen funcionamiento del bien ofertado y de cada una de sus partes, independiente de si éstas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falla de descripción. | Obligatorio* |  |
| 1.6 | Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que incluye. | Obligatorio* |  |
| 2 | Estructura del carro |  |  |
| 2.1 | La estructura del carro debe asegurar la rigidez y el buen funcionamiento de los cajones. | Obligatorio* |  |
| 2.2 | La estructura y sus componentes, rieles, casetes, cajones/canastos deben permitir flexibilidad de organización del interior del carro. | Obligatorio* |  |
| 2.3 | El o los materiales del carro deben ser asépticos, quiere decir que sus materiales cuenten con propiedades bacteriostáticas y baja porosidad, que dificulte la adherencia y proliferación de microorganismos. Detallar. | Obligatorio* |  |
| 2.4 | Estructura de Acero inoxidable AISI -304 | Deseable | 40 |
| 2.5 | Carro móvil fabricado en polímero de alta resistencia | Deseable | 10 |
| 2.6 | Estructura hecha de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi y con un tratamiento antimicrobiano que garantiza un mayor grado de higiene y saneamiento | Deseable | 10 |
| 2.7 | Estructura monobloque*. | Deseable | 20 |
|  | *Se permiten uniones tipo remache y soldaduras de alta resistencia. |  |  |
|  | Nota: Se refiere a una construcción sólida, compacta y de una sola pieza, sin juntas evidentes. |  |  |
| 2.8 | De fácil limpieza y resistente a agentes de desinfección | Obligatorio* |  |
| 2.9 | Material resistente a rayados e impactos | Obligatorio* |  |
| 2.10 | Bordes redondeados o con protección en esquinas. | Deseable | 10 |
|  | Nota: El carro debe ser seguro para ser manipulado, por lo que no debe contar con cantos afilados o puntiagudos que puedan originar un accidente. En caso de contar con cantos o bordes puntiagudos, el proveedor deberá protegerlos. |  |  |
| 3 | Carro rodable que posea las siguientes características |  |  |
| 3.1 | Carro alta movilidad, para conducción diaria y de Fácil conducción. | Obligatorio* |  |
| 3.2 | Con al menos 4 ruedas grandes. | Obligatorio* |  |
|  | - Diámetro de las ruedas mayor o igual a 4 pulgadas ó 100 mm. |  |  |
|  | - Rodadura suave, silenciosas. |  |  |
|  | - Ruedas antiestáticas |  |  |
|  | - 2 con freno |  |  |
| 3.3 | Que cuente con 4 ruedas grandes. | Deseable | 10 |
|  | - Diámetro de las ruedas mayor o igual a 5 pulgadas ó 125 mm. |  |  |
| 3.4 | Posición pedal: | Deseable | 10 |
|  | - Superior |  |  |
|  | - Rueda fija |  |  |
| 3.4 | Rueda Central - rueda giratoria. | Deseable | 5 |
| 3.5 | Inferior - rueda bloqueada | Deseable | 5 |
| 3.6 | Oferta debe considerar repuesto para las 4 ruedas (considerar los frenos respectivos) | Obligatorio* |  |
| 4 | Configuración de los casetes y cajones |  |  |
| 4.1 | Casete para medicación, intercambiable | Obligatorio* |  |
|  | El carro debe contar como mínimo 25 ceseteras ISO tipo C5 (ver imagen). |  |  |
|  | Cada casetera debe contar con al menos 5 cajetines |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. |  |  |
| 4.2 | El carro cuenta con un mínimo 30 ceseteras ISO 600x400 tipo C5 (ver imagen). | Deseable | 40 |
| 4.3 | Que permitan flexibilidad de organización del interior del carro. | Obligatorio* |  |  |
| 4.4 | Contenedores de medicación, uno para cada paciente. | Obligatorio* |  |  |
| 4.5 | Anchura máxima 600 mm +50 mm | Deseable | 10 |  |
| 4.6 | Cuenta con paneles ISO que permitan un montaje rápido de los casetes. | Deseable | 10 |  |
| 4.7 | Canastos/bandejas fabricadas en material de alta resistencia tal como polipropileno y/o acero pintado epoxi | Deseable | 20 |  |
| 4.8 | Contenedores de medicación, uno para cada paciente. | Obligatorio* |  |  |
| 4.9 | Tarjeta de identificación del paciente, blanca, extraíble. Norma ISO 7810. | Deseable | 5 |  |
| 4.10 | Divisores opcionales, polipropileno. | Deseable | 5 |  |
| 4.11 | Bloqueo total de los cajones ISO y de los casetes para medicación. | Deseable | 10 |  |
| 4.12 | Paneles ISO de 600x400 | Deseable | 20 |  |
|  | Nota: Las dimensiones de los casete o contenedores y canastos deben utilizar las dimensiones estandarizadas de medidas ISO. |  |  |  |
| 4.13 | Contar a lo menos 2 canastos o cajones ISO 600x400 de 100 mm de altura. | Deseable | 20 |  |
|  | Nota: Las dimensiones ISO son un sistema de estándares que permiten definir dimensiones exactas de diversos productos, facilitando la estandarización, el comercio y la logística a nivel global. |  |  |  |
| 5 | Certificaciones y Normativa |  |  |  |
| 5.1 | Adjuntar documento (Declaración de conformidad CE) que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA. | Deseable | 20 |  |
| 5.2 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 13485. | Deseable | 20 |  |
| 5.3 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 9001 | Deseable | 20 |  |
| 6 | Post Venta y Manuales |  |  |  |
| 6.1 | Garantía mínima de 24 meses, | Obligatorio* |  |  |
| 6.2 | Reparaciones correctivas (por falla de fábrica) ilimitadas durante el periodo de garantía. | Obligatorio* |  |  |
| 6.2.1 | Todos los costos relacionados a viajes, traslados, envíos, cambios y otros elementos relacionados con el servicio de post venta durante el periodo de garantía, ya sea de partes, piezas, componentes o de todo el bien adquirido que sean necesarios para la óptima realización de los reparaciones por falla durante el periodo de garantía son responsabilidad del proveedor y su costo debe ser asumido por él. | Obligatorio* |  |  |
| 6.3 | Armado e Instalación en Unidad de Farmacia del HSR. Previa coordinación con el referente técnico. | Obligatorio* |  |  |
|  | - Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada. |  |  |  |
| 6.4 | Capacitación para el personal clínico y técnico de acuerdo a lo indicado en bases y en anexo N°5-C del bien ofertado | Obligatorio* |  |  |

| ITEM 2: Carro de transporte de quimioterapia para unidades clínicas (Cantidad: 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción de las características exigibles | Requerimiento |  |
|  |  | Tipo | Puntaje |
| 1 | Se requiere 01 un carro médico especializado para el traslado de quimioterapias a unidades clínicas desde la Central de Mezclas de la Unidad de Farmacia del HSR. | Obligatorio* |  |
|  | El carro debe permitir fácil uso y traslado, de manera segura y que contribuya a facilitar el trabajo del personal de farmacia. |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado |  |  |
| 1.1 | Referencia de Modelo de Carros Nodriza.. | Obligatorio* |  |
|  | #¡DESCONOCIDO! |  |  |
|  | Marca Insauti Modelo 606 DN (10)72 |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. La configuración de casetes/cajetines/contenedores y canastos requeridos se detalla en los siguientes ítems. |  |  |
| 1.2 | Que cuente con 2 puertas con llave y/o un sistema de bloqueo de los canastos que impida la abertura de estos durante los traslados | Deseable | 20 |
| 1.3 | Las dimensiones exteriores no deberán ser superar los siguientes rangos: | Obligatorio* |  |
|  | - Ancho: 550 a 640 mm |  |  |
|  | .- Fondo: 450 a 680 mm |  |  |
|  | .- Alto: 1400 a 1650 mm (medidos desde el suelo hasta la superficie de trabajo superior). |  |  |
|  | Tanto el ancho como su profundidad deben permitir el transito por los pasillos ancho máximo sea de 800 mm, ancho de puerta de 650 cm. |  |  |
| 1.4 | Indicar dimensiones exteriores: | Obligatorio* |  |
|  | - Ancho: |  |  |
|  | - Fondo: |  |  |
|  | - Alto: |  |  |
|  | - Peso: |  |  |
| 1.5 | Incluir todos los accesorios, componentes, insumos necesarios para el buen funcionamiento del bien ofertado y de cada una de sus partes, independiente de si éstas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falla de descripción. | Obligatorio* |  |
| 1.6 | Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que incluye. | Obligatorio* |  |
| 2 | Estructura del carro |  |  |
| 2.1 | La estructura del carro debe asegurar la rigidez y el buen funcionamiento de los cajones. | Obligatorio* |  |
| 2.2 | La estructura y sus componentes, rieles, casetes, cajones/canastos deben permitir flexibilidad de organización del interior del carro. | Obligatorio* |  |
| 2.3 | El o los materiales del carro deben ser asépticos, quiere decir que sus materiales cuenten con propiedades bacteriostáticas y baja porosidad, que dificulte la adherencia y proliferación de microorganismos. | Obligatorio* |  |
| 2.4 | Estructura de Acero inoxidable AISI -304 | Deseable | 30 |
| 2.5 | Carro móvil fabricado en polímero de alta resistencia | Deseable | 10 |
| 2.6 | Estructura hecha de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi y con un tratamiento antimicrobiano que garantiza un mayor grado de higiene y saneamiento | Deseable | 5 |
| 2.7 | Estructura monobloque*. | Deseable | 20 |
|  | *Se permiten uniones tipo remache y soldaduras de alta resistencia. |  |  |
|  | Nota: Se refiere a una construcción sólida, compacta y de una sola pieza, sin juntas evidentes. |  |  |
| 2.8 | De fácil limpieza y resistente a agentes de desinfección | Obligatorio* |  |
| 2.9 | Material resistente a rayados e impactos | Obligatorio* |  |
| 2.10 | Bordes redondeados o con protección en esquinas. | Deseable | 5 |
|  | Nota: El carro debe ser seguro para ser manipulado, por lo que no debe contar con cantos afilados o puntiagudos que puedan originar un accidente. En caso de contar con cantos o bordes puntiagudos, el proveedor deberá protegerlos. |  |  |
| 3 | Carro rodable que posea las siguientes características |  |  |
| 3.1 | Carro alta movilidad, para conducción diaria y de Fácil conducción. | Obligatorio* |  |
| 3.2 | Con al menos 4 ruedas grandes. | Obligatorio* |  |
|  | - Diámetro de las ruedas mayor o igual a 4 pulgadas ó 100 mm. |  |  |
|  | - Rodadura suave, silenciosas. |  |  |
|  | - Ruedas antiestáticas |  |  |
|  | - 2 con freno |  |  |
| 3.3 | Que cuente con 4 ruedas grandes. | Deseable | 10 |
|  | - Diámetro de las ruedas mayor o igual a 5 pulgadas ó 125 mm. |  |  |
| 3.4 | Posición pedal: | Deseable | 10 |
|  | - Superior |  |  |
|  | - Rueda fija |  |  |
| 3.4 | Rueda Central - rueda giratoria. | Deseable | 5 |
| 3.5 | Inferior - rueda bloqueada | Deseable | 5 |
| 3.6 | Oferta debe considerar repuesto para las 4 ruedas (considerar los frenos respectivos) | Obligatorio* |  |
| 4 | Configuración de los casetes y cajones |  |  |
| 4.1 | Que posee al menos: | Obligatorio* |  |
|  | - 4 bandejas o canastos para transportar medicamentos de 200 mm de alto app. |  |  |
|  | - 2 bandejas o canastos para transportar medicamentos de 100 mm de alto app. |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. |  |  |
| 4.2 | El carro cuenta con: | Deseable | 50 |
|  | - 4 cajones/bandejas/canastos para transportar medicamentos ISO 600 x 400, de 200 mm de alto |  |  |
|  | - 2 cajones/bandejas/canastos para transportar medicamentos ISO 600 x 400, de 100 mm de alto |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. |  |  |  |
|  | Nota: Las dimensiones ISO son un sistema de estándares que permiten definir dimensiones exactas de diversos productos, facilitando la estandarización, el comercio y la logística a nivel global. |  |  |  |
| 4.3 | Que permitan flexibilidad de organización del interior del carro. | Obligatorio* |  |  |
| 4.4 | Anchura máxima 600 mm +50 mm | Deseable | 20 |  |
| 4.5 | Cuenta con paneles ISO que permitan un montaje rápido de los casetes. | Deseable | 20 |  |
| 4.6 | Cajones/canastos resistentes fabricado en material de alta resistencia tal como polipropileno y/o acero pintado epoxi | Deseable | 20 |  |
| 4.7 | Divisores opcionales, polipropileno. | Deseable | 5 |  |
| 4.8 | Bloqueo total de los cajones ISO y de los casetes para medicación. | Deseable | 5 |  |
| 4.9 | Paneles ISO de 600x400 | Deseable | 20 |  |
|  | Nota: Las dimensiones de los casete o contenedores y canastos deben utilizar las dimensiones estandarizadas de medidas ISO. |  |  |  |
| 5 | Certificaciones y Normativa |  |  |  |
| 5.1 | Adjuntar documento (Declaración de conformidad CE) que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA. | Deseable | 20 |  |
| 5.2 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 13485. | Deseable | 20 |  |
| 5.3 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 9001 | Deseable | 20 |  |
| 6 | Obligaciones del Oferente y Servicio de Post Venta |  |  |  |
| 6.1 | Garantía mínima de 24 meses, | Obligatorio* |  |  |
| 6.2 | Reparaciones correctivas (por falla de fábrica) ilimitadas durante el periodo de garantía. | Obligatorio* |  |  |
| 6.2.1 | Todos los costos relacionados a viajes, traslados, envíos, cambios y otros elementos relacionados con el servicio de post venta durante el periodo de garantía, ya sea de partes, piezas, componentes o de todo el bien adquirido que sean necesarios para la óptima realización de los reparaciones por falla durante el periodo de garantía son responsabilidad del proveedor y su costo debe ser asumido por él. | Obligatorio* |  |  |
| 6.3 | Armado e Instalación en Unidad de Farmacia del HSR. Previa coordinación con el referente técnico. | Obligatorio* |  |  |
|  | - Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada. |  |  |  |
|  | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados en HSR, indicando la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo y valor unitario. |  |  |  |
| 6.5 | Capacitación para el personal clínico y técnico de acuerdo a lo indicado en bases y en anexo N°5-C del bien ofertado | Obligatorio* |  |  |

| Item 3: Carro de transporte de insumos/quimioterapia para unidad de Farmacia (Cantidad: 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción de las características exigibles | Requerimiento |  |
|  |  | Tipo | Puntaje |
| 1 | Se requieren dos (2) carros médicos especializado para el traslado de quimioterapias en la Unidad de Farmacia del HSR. | Obligatorio* |  |
|  | El carro debe permitir fácil uso y traslado, de manera segura y que contribuya a facilitar el trabajo del personal de farmacia. |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado |  |  |
| 1.1 | Referencia de Modelo de Carros Nodriza. | Obligatorio* |  |
|  | #¡DESCONOCIDO! |  |  |
|  | Marca Insauti Modelo Carro de alta movilidad, serie 100 |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. La configuración de contenedores y canastos requeridos se detalla en los siguientes ítems. |  |  |
| 1.2 | Que cuente con 2 puertas con llave y/o un sistema de bloqueo de los canastos que impida la abertura de estos durante los traslados | Deseable | 20 |
| 1.3 | Las dimensiones exteriores no deberán ser superar los siguientes rangos: | Deseable | 20 |
|  | .- Ancho: 550 a 650 mm |  |  |
|  | .- Fondo: 450 a 680 mm |  |  |
|  | .- Alto: 1000 a 1250 mm (medidos desde el suelo hasta la superficie de trabajo superior). |  |  |
|  | Tanto el ancho como su profundidad deben permitir el transito por los pasillos ancho máximo sea de 800 mm, ancho de puerta de 650 cm.. |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. |  |  |
| 1.4 | Indicar dimensiones exteriores: | Obligatorio* |  |
|  | - Ancho: |  |  |
|  | - Fondo: |  |  |
|  | - Alto: |  |  |
|  | - Peso: |  |  |
| 1.5 | Incluir todos los accesorios, componentes, insumos necesarios para el buen funcionamiento del bien ofertado y de cada una de sus partes, independiente de si éstas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falla de descripción. | Obligatorio* |  |
| 1.6 | Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que incluye. | Obligatorio* |  |
| 2 | Estructura del carro |  |  |
| 2.1 | La estructura del carro debe asegurar la rigidez y el buen funcionamiento de los cajones/canastos. | Obligatorio* |  |
| 2.2 | La estructura y sus componentes, rieles, casetes, cajones/canastos deben permitir flexibilidad de organización del interior del carro. | Obligatorio* |  |
| 2.3 | El o los materiales del carro deben ser asépticos, quiere decir que sus materiales cuenten con propiedades bacteriostáticas y baja porosidad, que dificulte la adherencia y proliferación de microorganismos. | Obligatorio* |  |
| 2.4 | Estructura de Acero inoxidable AISI -304 | Deseable | 30 |
| 2.5 | Carro móvil fabricado en polímero de alta resistencia | Deseable | 10 |
| 2.6 | Estructura hecha de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi y con un tratamiento antimicrobiano que garantiza un mayor grado de higiene y saneamiento | Deseable | 5 |
| 2.7 | Estructura monobloque*. | Deseable | 20 |
|  | *Se permiten uniones tipo remache y soldaduras de alta resistencia. |  |  |
|  | Nota: Se refiere a una construcción sólida, compacta y de una sola pieza, sin juntas evidentes. |  |  |
| 2.8 | De fácil limpieza y resistente a agentes de desinfección | Obligatorio* |  |
| 2.9 | Material resistente a rayados e impactos | Obligatorio* |  |
| 2.10 | Bordes redondeados o con protección en esquinas. | Deseable | 5 |
|  | Nota: El carro debe ser seguro para ser manipulado, por lo que no debe contar con cantos afilados o puntiagudos que puedan originar un accidente. En caso de contar con cantos o bordes puntiagudos, el proveedor deberá protegerlos. |  |  |
| 3 | Carro rodable que posea las siguientes características |  |  |
| 3.1 | Carro alta movilidad, para conducción diaria y de Fácil conducción. | Obligatorio* |  |
| 3.2 | Con al menos 4 ruedas grandes. | Obligatorio* |  |
|  | - Diámetro de las ruedas mayor o igual a 4 pulgadas ó 100 mm. |  |  |
|  | - Rodadura suave, silenciosas. |  |  |
|  | - Ruedas antiestáticas |  |  |
|  | - 2 con freno |  |  |
| 3.3 | Que cuente con 4 ruedas grandes. | Deseable | 10 |
|  | - Diámetro de las ruedas mayor o igual a 5 pulgadas ó 125 mm. |  |  |
| 3.4 | Posición pedal: | Deseable | 10 |
|  | - Superior |  |  |
|  | - Rueda fija |  |  |
| 3.4 | Rueda Central - rueda giratoria. | Deseable | 5 |
| 3.5 | Inferior - rueda bloqueada | Deseable | 5 |
| 3.6 | Oferta debe considerar repuesto para las 4 ruedas (considerar los frenos respectivos) | Obligatorio* |  |
| 4 | Configuración de los casetes y cajones |  |  |
| 4.1 | Que posee al menos: | Obligatorio* |  |
|  | .- 2 bandejas o canastos para transportar medicamentos de 200 mm de alto app. |  |  |
|  | .- 1 bandeja o canasto para transportar medicamentos de 100 mm de alto app. |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. |  |  |
| 4.2 | El carro cuenta con al menos: | Deseable | 50 |
|  | .- 2 canastos para transportar medicamentos ISO 600 x 400, de 200 mm de alto |  |  |
|  | .- 1 canasto para transportar medicamentos ISO 600 x 400, de 100 mm de alto |  |  |
|  | Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica, siempre que cumplan la función clínica. Las dimensiones ISO son un sistema de estándares que permiten definir dimensiones exactas de diversos productos, facilitando la estandarización, el comercio y la logística a nivel global. |  |  |  |
| 4.3 | Que permitan flexibilidad de organización del interior del carro. | Obligatorio* |  |  |
| 4.4 | Anchura máxima de los canastos o bandejas 600 mm +-50 mm. | Deseable | 20 |  |
| 4.5 | Cuenta con paneles ISO que permitan un montaje rápido de los casetes. | Deseable | 20 |  |
| 4.6 | Cajones/canastos resistentes fabricado en material de alta resistencia tal como polipropileno y/o acero pintado epoxi | Deseable | 20 |  |
| 4.7 | Divisores opcionales, polipropileno. | Deseable | 5 |  |
| 4.8 | Bloqueo total de los cajones ISO y de los casetes para medicación. | Deseable | 5 |  |
| 4.9 | Paneles ISO de 600x400 | Deseable | 20 |  |
|  | Nota: Las dimensiones de los casete o contenedores y canastos deben utilizar las dimensiones estandarizadas de medidas ISO. |  |  |  |
| 5 | Certificaciones y Normativa |  |  |  |
| 5.1 | Adjuntar documento (Declaración de conformidad CE) que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA. | Deseable | 20 |  |
| 5.2 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 13485. | Deseable | 20 |  |
| 5.3 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 9001 | Deseable | 20 |  |
| 6 | Post Venta y Manuales |  |  |  |
| 6.1 | Garantía mínima de 24 meses, | Obligatorio* |  |  |
| 6.2 | Reparaciones correctivas (por falla de fábrica) ilimitadas durante el periodo de garantía. | Obligatorio* |  |  |
| 6.2.1 | Todos los costos relacionados a viajes, traslados, envíos, cambios y otros elementos relacionados con el servicio de post venta durante el periodo de garantía, ya sea de partes, piezas, componentes o de todo el bien adquirido que sean necesarios para la óptima realización de las reparaciones por falla durante el periodo de garantía son responsabilidad del proveedor y su costo debe ser asumido por él. | Obligatorio* |  |  |
| 6.3 | Armado e Instalación en Unidad de Farmacia del HSR. Previa coordinación con el referente técnico. | Obligatorio* |  |  |
|  | - Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada. |  |  |  |
|  | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados en HSR, indicando la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo y valor unitario. |  |  |  |
| 6.5 | Capacitación para el personal clínico y técnico de acuerdo a lo indicado en bases y en anexo N°5-C del bien ofertado | Obligatorio* |  |  |

| ITEM 4: Carro curación, procedimiento y exámenes (Cantidad 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción de las características exigibles | Requerimiento |  |
|  |  | Tipo | Puntaje |
| 1 | Se requieren dos (2) Carros de procedimientos/curaciones. Que cuente con llave y/o un sistema de bloqueo de los cajones que impida la abertura de estos durante los traslados. | Obligatorio* |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del equipo |  |  |
| 1.1 | Indicar dimensiones exteriores: | Deseable | 5 |
|  | - Ancho: |  |  |
|  | - Fondo: |  |  |
|  | - Alto: |  |  |
|  | - Peso: |  |  |
|  | Tanto el ancho como su profundidad deben permitir el tránsito por los pasillos ancho máximo sea de 800 mm, ancho de puerta de 650 cm. |  |  |
| 1.2 | Alto (cm): 110 cm ± 20cm | Deseable | 5 |
|  | Nota: altura se considera desde el suelo a cubierta de trabajo superior del carro. No incluye accesorios |  |  |
| 1.3 | Ancho (cm): 80 cm ± 20 cm | Deseable | 5 |
|  | No considera accesorios |  |  |
| 1.4 | Profundidad (cm): 60 ± 20 cm | Deseable | 5 |
|  | No considera accesorios |  |  |
| 1.5 | Incluir todos los accesorios, componentes, insumos necesarios para el buen funcionamiento del bien ofertado y de cada una de sus partes, independiente de si éstas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falla de descripción. | Obligatorio* |  |
| 1.6 | Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta incluyendo la imagen del bien y sus accesorios, así como el detalle todo lo que incluye. | Obligatorio* |  |
| 2 | Materialidad |  |  |
| 2.1 | Carro de procedimientos de Estructura externa construida de ABS o HDPE (polímero de alta densidad). Indicar métodos de desinfección. | Obligatorio* |  |
|  | Nota: se aceptarán carros que también contengan partes de acero AISI 304 o superior. |  |  |
| 2.2 | Carro ofertado debe contar con tratamiento antimicrobiano. | Obligatorio* |  |
|  | Nota: Se debe incluir certificado y/o documentación de fábrica para respaldar cumplimiento |  |  |
| 2.3 | Debe soportar desinfección con agentes químicos autorización en uso sanitario. | Obligatorio |  |
| 2.4 | Refuerzos laterales en las 4 esquinas, para proteger el carro contra los golpes. | Deseable | 20 |
| 2.5 | Carro ofertado debe contar con al menos un asa de agarre completo horizontal para empuje o transporte. | Obligatorio |  |
| 2.6 | Altura de asa a 120 cm del suelo ± 10 cm | Deseable | 20 |
| 2.7 | Sistema de rotulación o diferenciación de los carros | Obligatorio |  |
| 3 | CAJONES, ACCESORIOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CARRO |  |  |
| 3.1 | El carro debe contar con 5 cajones, desmontables. | Obligatorio |  |
| 3.2 | Cajones frontales con rieles y tope de seguridad. | Obligatorio |  |
| 3.3 | Al menos 2 (dos) cajones pequeños, 2 (dos) cajones medianos y 1 (uno) grande | Obligatorio |  |
| 3.4 | Cara frontal de los cajones debe contar con tirador incorporado. | Obligatorio |  |
| 3.5 | Carro debe contar con sistema de seguridad para sus cajones. | Deseable | 20 |
|  | Indicar características de la oferta. |  |  |
| 3.6 | Separadores de cajones configurables | Obligatorio |  |
| 3.7 | Set de separadores por medida adicional, por carro. | Deseable | 20 |
| 3.8 | Bandeja lateral extensible | Obligatorio |  |
| 3.9 | Gaveta superior de al menos 2 (dos) filas con 5 (cinco) espacios por fila. Para almacenar medicamentos y otros, indicar dimensiones. | Deseable | 20 |
| 3.10 | Porta suero | Obligatorio |  |
| 3.11 | Basurero | Obligatorio |  |
| 3.12 | Soporte para contenedor cortopunzante | Obligatorio |  |
| 4 | RUEDAS |  |  |
| 4.1 | Base del Carro debe contar con al menos CUATRO (04) ruedas | Obligatorio |  |
| 4.2 | Ruedas de 12,5 cm de diámetro o superior | Deseable | 20 |
| 4.3 | Ruedas de material antiestático | Obligatorio |  |
| 4.4 | Al menos DOS (02) de las ruedas del carro ofertado deben contar con sistemas de freno | Obligatorio |  |
| 4.5 | Al menos dos ruedas direccionales | Deseable | 20 |
| 4.6 | Ruedas se deben poder desmontar y cambiar sin necesidad de acudir a servicio técnico | Deseable | 20 |
| 4.7 | Oferta debe incluir 4 (cuatro) ruedas de repuesto por carro. Al menos dos con frenos | Deseable | 20 |
| 5 | Certificaciones y Normativa |  |  |
| 5.1 | Adjuntar documento (Declaración de conformidad CE) que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA. | Deseable | 20 |
| 5.2 | Adjuntar Declaración de conformidad de Norma ISO 13485. | Deseable | 20 |
| 5.3 | Adjuntar Declaración de conformidad de Norma ISO 9001 | Deseable | 20 |
| 6 | Post Venta y Manuales |  |  |
| 6.1 | Garantía mínima de 24 meses, | Obligatorio* |  |
| 6.2 | Reparaciones correctivas (por falla de fábrica) ilimitadas durante el periodo de garantía. | Obligatorio* |  |
| 6.2.1 | Todos los costos relacionados a viajes, traslados, envíos, cambios y otros elementos relacionados con el servicio de post venta durante el periodo de garantía, ya sea de partes, piezas, componentes o de todo el bien adquirido que sean necesarios para la óptima realización de las reparaciones por falla durante el periodo de garantía son responsabilidad del proveedor y su costo debe ser asumido por él. | Obligatorio* |  |

| ITEM 5: Sillones Clínicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción de las características exigibles | Requerimiento |  |
|  |  | Tipo | Puntaje |
| 1 | GENERAL |  |  |
| 1.1 | Se requieren seis (6) Sillones Clínicos para su uso en la Unidad de Medicina Nuclear del HSR. Modelo de referencia Marca GIVAS Modelo zeroG MANUAL. Nota: Se aceptan ofertas de igual o superior calidad técnica siempre que cumplan las necesidades clínicas. | Obligatorio* |  |
| 1.2 | DIMENSIONES |  |  |
| 1.2.1 | Ancho total (considerando apoyabrazos): menor o igual a 69, tolerancia +/-10 cm. Nota: Ancho total no incluye accesorios como por ejemplo bandeja o portasueros. | Deseable | 20 |
| 1.2.2 | Largo en posición paciente sentado: menor o igual a 110 cm. (tolerancia +/-3 cm). Nota: posición paciente sentado considera respaldo sin reclinación y reposapiernas sin elevar. | Deseable | 20 |
| 1.2.3 | Largo total: menor o igual a 195 cm. Nota: Largo total considera todas las secciones del sillón, en posición semi o extendida | Deseable | 20 |
| 1.3 | Funcionamiento: Equipamiento ofertado debe contar con al menos uno de los siguientes tipos de funcionamiento: -Hidráulico -Mecánico Nota: no se aceptan sillones que requieran toma eléctrica para su funcionamiento. | Obligatorio* |  |
| 1.4 | Equipamiento ofertado debe contar con: |  |  |
| 1.4.1 | Superficie con apoyo de brazos | Obligatorio* |  |
| 1.4.2 | Reposa-piernas | Obligatorio* |  |
| 1.4.3 | Apoya pies retráctil o removible | Obligatorio* |  |
| 1.4.4 | Asa y/o manilla de empuje. | Deseable | 10 |
| 1.4.5 | Capacidad de carga mayor o igual a 150 Kg | Obligatorio* |  |
| 1.4.6 | Capacidad de carga mayor o igual a 180 kg. | Deseable | 30 |
| 1.4.7 | Poseer al menos 04 (CUATRO) ruedas. | Obligatorio* |  |
| 1.4.8 | Al menos 02 (DOS) ruedas con sistema de frenos | Obligatorio* |  |
| 1.4.9 | Bandeja integrada al sillón, la cual debe ser abatible y/o removible. Nota: no se aceptan mesas o bandejas externas al sillón. | Deseable | 30 |
| 2 | MATERIALIDAD |  |  |
| 2.1 | Equipamiento ofertado debe contar con estructura principal fabricada en metal. De estructura firme y resistente, de alto uso y con materiales aptos para su uso en recintos hospitalarios. Nota: Se debe respaldar con documentación técnica de fábrica. | Obligatorio* |  |
| 2.2 | Equipamiento ofertado debe contar con al menos una de las siguientes opciones de materialidad de acolchado: - Espuma de Poliuretano. - Espuma de Alta Densidad. Nota: Se debe respaldar con documentación técnica de fábrica. Detallar. | Obligatorio* |  |
| 2.3 | Equipamiento ofertado debe contar con tapiz impermeable y desinfectable, resistente a productos de limpieza. Nota: Adjuntar o indicar detalle de mecanismo de limpieza y desinfección. | Obligatorio* |  |
| 2.4 | Indicar los colores disponibles tanto del tapíz como de la estructura. Nota: Una vez adjudicada la propuesta el servicio podrá determinar el color del mobiliario, de acuerdo a los colores previamente ofertados por el adjudicatario. | Obligatorio* |  |
| 3 | MOVIMIENTOS |  |  |
| 3.1 | Equipamiento ofertado debe permitir ajustar inclinación del respaldo | Obligatorio* |  |
| 3.1.1 | Hasta un ángulo mayor o igual a 160°. | Deseable | 10 |
| 3.2 | Hasta un ángulo mayor o igual a 180°. | Deseable | 20 |
| 3.3 | Equipamiento ofertado debe permitir ajustar ángulo de inclinación de reposapiernas | Deseable | 20 |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |
| 4.1 | Incluir por cada equipamiento ofertado, 01 (UN) Porta sueros con al menos DOS (02) ganchos, con capacidad de integración a la estructura del sillón. Ver imagen referencial.. | Obligatorio* |  |
| 5 | CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS |  |  |
| 5.1 | Adjuntar Declaración de conformidad CE, que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA (EEUU) o JIS (Japón). | Deseable | 30 |
| 5.2 | Adjuntar Declaración de conformidad que confirme que el producto cumple con los requisitos de la norma ISO 13485 "Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en la industria de dispositivos médicos. | Deseable | 30 |
| 5.3 | Adjunta Declaración de conformidad de Norma ISO 9001 | Deseable | 30 |
| 5.4 | Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo. | Obligatorio* |  |
| ITEM 6: Silla de Toma de muestra con gabinete auxiliar de procedimiento (Cantidad 1) |  |  |  |
| Ítem | Descripción de las características exigibles | Requerimiento |  |
|  |  | Tipo | Puntaje |
| 1.1 | Se requiere 01 Silla toma de muestra: estructura acero esmaltado, asiento y respaldo tapizado (sobre madera sólida) en tevinil o similar, apoya brazos acolchados con cojín acondicionados para regular altura y giro (idealmente), desmontables en ambos lados (idealmente). Detallar | Obligatorio* |  |
| 1.2 | Medidas referenciales asiento: 40 fondo x 47 ancho x 45 alto, 100 cm alto total (tolerancia +/-5 cm.). | Deseable | 20 |
| 2.1 | Se requiere adquirir 01 Gabinete auxiliar: rodable, estructura en plancha de acero inoxidable (laminado al frio) con al menos tres divisiones (dos gavetas y una puerta con tirador), en la parte superior lleva una superficie con reborde en sus tres lados. Base sobre ruedas con al menos freno en 2 de ellas. Todas las uniones que lo conforman deben estar soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG, idealmente. | Obligatorio* |  |
| 2.2 | Medidas referenciales asiento: 40 cms x40 cms profundidad cms x 80 ancho cms alto. (tolerancia +/-5 cm.). | Deseable | 20 |
| 2.3 | El equipamiento debe entregarse armado. | Obligatorio* |  |
| 3 | CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS |  |  |
| 3.1 | Adjuntar Declaración de conformidad CE, que confirme que el producto cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) para ser comercializado o Certificado de la FDA (EEUU) o JIS (Japón). | Deseable | 30 |
| 3.2 | Declaración de conformidad de Norma ISO 9001 | Deseable | 30 |
| 3.3 | Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo. | Obligatorio* |  |