SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CONVENIO MARCO MOBILIARIO GENERAL (2239-4-LR25)

ANEXO N°1: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

# DATOS BÁSICOS DE LA COTIZACIÓN

| Nombre de la Cotización | Mobiliario para laboratorio LARIX Centro de Extensión Curicó, Universidad de Talca |
| --- | --- |
| Unidad Requirente | Departamento de Desarrollo de Infraestructura |
| Contraparte / Correo electrónico | Tomás Estay / tomas.estay@utalca.cl Diego Aliaga / daliaga@utalca.cl |

# REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES MÍNIMOS

- Los muebles serán según estas especificaciones, fichas individuales y lo detallado en itemizado presentado en el presente documento.

- Los oferentes podrán ajustar los diseños siempre que cumplan con todos los requerimientos técnicos señalados.

- El servicio contempla la ejecución, terminaciones e instalación en una sola etapa.

- Estas especificaciones son de carácter general, se consideran mínimas y se refieren a la provisión de materiales, a la calidad de éstos y a la forma en que deben quedar terminados los trabajos. La instalación del mobiliario consultará todos los elementos o trabajos necesarios, aunque ellas no aparezcan en los planos o en las presentes especificaciones.

- Todos los materiales partes y piezas de los muebles serán de primera calidad y deberán cumplir con las exigencias consignadas para cada uno de ellos, en estas especificaciones y las de los respectivos fabricantes.

- El Contratista adjudicado deberá presentar las muestras de las cubiertas y catálogos de las diferentes partes y piezas a emplear en el mobiliario. Todas las dimensiones consignadas en plano deberán ser rectificadas en la obra.

- Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes o dudas de la interpretación de estos, se deberá consultar al mandante, a sí mismo, cualquier solicitud de sustitución de especificaciones que estime oportuna solicitar el Contratista, sin que signifique un desmejoramiento de la calidad del mobiliario.

- Los elementos metálicos consideran corte limpio, no se aceptarán rebarbes de soldaduras. La pintura será electroestática.

- Las uniones entre tableros deberán ser con sistema minifix o similar, encoladas, asegurando elementos de fijación ocultos.

- Será responsabilidad del oferente el correcto anclaje de muebles fijados a muros, otros elementos estructurales o estructuras de mesas/escritorios, incluyendo la elección del tipo y cantidad de conectores, así como la aplicación de aditivos epóxicos, en caso de discrepancia con la Inspección Técnica de obras, su instrucción prevalece y quedará notificada a través de email institucional.

- Los oferentes deberán tener en consideración que en aquellas ocasiones en que se hace referencia a marcas específicas debe entender que se admite bienes o productos equivalentes de otras marcas o genéricos, debiendo entenderse expresamente agregada a la marca sugerida la frase "o equivalente".

- Todo el mobiliario será instalado en los recintos según los planos de ubicación de mobiliario. Antes de la fabricación de muebles se requerirá verificar medidas de recintos en obra.

- Los muebles que requieran conexión con las instalaciones existentes serán coordinados con el funcionario que la universidad determine.

# RECTIFICACIÓN EN TERRENO DEL PROYECTO

El oferente una vez adjudicado, deberá reunirse con el funcionario designado por la universidad, para definir rectificación en terreno de propuesta, terminaciones, colores, diseños de laminados etc. Todas las definiciones de colores, terminaciones, materiales medidas, etc. acordadas entre el contratista, la ITO y el usuario quedarán levantadas a través de email institucional enviado por la contraparte.

# ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MOBILIARIO

La entrega de los bienes se considera instalada según planos y presentaciones que se adjuntan. Esta entrega se acompañará de una inducción a funcionarios de Administración del Campus, junto con la entrega del legajo de planos de la instalación. Fichas de mantenimiento, Garantías y Servicio de post venta (esta información deberá ser entregada en formato digital PDF vía correo electrónico a la I.T.O.).

La entrega y recepción del mobiliario quedará registrada con el visto bueno de la I.T.O. y el usuario en la respectiva acta de recepción.

# POSTVENTA REQUERIDA

El servicio de post-venta tendrá un tiempo de respuesta máximo de 5 días corridos, mientras que el periodo de garantía de muebles, sillas y sillones (así como sus partes) será de 6 meses o el plazo ofertado por el oferente contados desde la recepción definitiva.

Procedimiento de uso de garantía de postventa

Enviar mail a ejecutivo de ventas correspondiente con la siguiente información:

- Tipo de producto

- Foto adjunta donde se muestre el daño o defecto

- Breve reseña del daño/falla

- Indicar orden de compra, presupuesto y/o guía/factura asociada

- Nombre y teléfono de contacto

Una vez recibido el correo el ejecutivo responderá a la brevedad posible mediante una respuesta acusando recibo de la solicitud. En caso de que la reparación o reemplazo del producto corresponda a un defecto de fabricación y se encuentre dentro del plazo de garantía, se coordinará una visita técnica para evaluar en terreno el defecto o daño identificado.

El técnico evaluará lo solicitado y procederá a reparar o reemplazar el producto, según corresponda. En caso de que el técnico determine que el daño no corresponde a un fallo de fábrica, y por lo tanto no está dentro de la garantía, deberá presentar un informe señalando los motivos del rechazo.

El ejecutivo informará al cliente, adjuntando el informe de motivo de rechazo y el presupuesto por el daño o reemplazo que corresponda para su aprobación.

Sobre la cobertura de garantía de Muebles

La garantía de post-venta cubre defectos de fabricación y terminaciones (bisagras tiradores, patas, patines, soportes, etc.)

La garantía de muebles no cubre:

- Daños por humedad, rayones, impacto

- Traslado de forma inadecuada

- Manipulación del mueble (desarme, armado y/o arreglo por cuenta del cliente o personal no calificado)

Sobre la cobertura de garantía de sillas y sillones

La garantía cubre defectos de fabricación en partes y piezas de las sillas y sillones que sufran falla de material y/o funcionalidad. Por ejemplo: falla de mecanismo (reclinación de respaldo, ajuste de altura de asiento, desplazamiento de brazos, pistón, etc.).

La garantía no cubre:

- Mal uso de producto

- Brazos y respaldos con desgaste con roce

- Ruedas o patas dañadas por pisos en mal estado

# DEL PAGO

El pago será en pesos chilenos y se efectuará de acuerdo con un único hito una vez terminada la instalación y recepción conforme del Acta de recepción por parte de Departamento de Desarrollo de Infraestructura.

La factura electrónica, debe ser enviada al correo electrónico Paula Fuentes pfuentesc@utalca.cl con copia a daliaga@utalca.cl para proceder con la gestión del pago.

La factura deberá ser emitida a nombre de: Universidad de Talca (en caso contrario no se podrá proceder al pago y el documento será devuelto).

Lo anterior, señalando como giro: “Enseñanza superior en universidades públicas” y como “Dirección”: Calle Cardenal Raúl Silva Henríquez (ex 1 Poniente) N°1141, Talca. El pago está sujeto a que se encuentre totalmente tramitada y aceptada la Orden de Compra a través del sitio web www.mercadopublico.cl. El pago podrá efectuarse a través de transferencia electrónica, para lo cual el Adjudicatario deberá informar el banco, número de cuenta y demás datos que sean necesarios para girar los fondos.

La Universidad dispondrá de un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la factura, para proceder a su pago. Se deja claramente establecido que durante el mes de febrero la Universidad no realiza pagos, por motivo del receso universitario.

En esta instancia se observará si procede cobro de multas, las que serán descontadas del estado de pago o de la garantía de post venta.

# RECEPCIÓN PROVISORIA

La entrega, instalación y aceptación conforme de mobiliario por parte del Inspector Técnico de la Universidad a cargo, se realizará en las dependencias de Laboratorio LARIX ubicado en el Centro de Extensión 3er piso, comuna de Curicó.

Una vez recibido por el funcionario designado para estos efectos, se procederá a realizar las pruebas de aceptación del mobiliario, a la cual asistirá la I.T.O. más una comisión de 3 personas externas.

Las pruebas de aceptación estarán constituidas por:

- Inspección visual y validación de cada uno de los requerimientos señalados en las bases técnicas.

- Recepción conforme del mobiliario, lo que implica verificar cumplimiento de calidad y características.

- Revisión del mobiliario, considerando su operación y funcionalidad.

- Verificación de todos los certificados de calidad y garantía que correspondan al mobiliario ofertado.

El Inspector Técnico a cargo entregará al oferente un Acta de Recepción Provisoria firmada por el y por la comisión, donde se detallarán cada una de las observaciones levantadas en terreno, en caso de que las hubiese.

El plazo máximo de reparación o reposición es de 10 (diez) días corridos desde que la I.T.O.  entrega el acta de recepción provisoria al oferente mediante correo electrónico o carta.

# RECEPCIÓN PROVISORIA COMPLEMENTARIA

Antes del vencimiento del plazo máximo de subsanación, el oferente informará al inspector técnico, mediante correo electrónico, la subsanación de las observaciones, solicitando una nueva fecha para revisión de estas, donde volverá a reunirse la I.T.O. junto con la comisión de la recepción provisoria, hito que termina con la firma del acta de recepción provisoria complementaria. Para finalizar con la recepción complementaria.

Finalmente, con el acta de recepción definitiva la ITO gestionará la facturación del contrato y su liquidación.

# SANCIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO

La Universidad de Talca podrá cobrar las multas contempladas en numerales 10.15 de las Bases de Licitación del Convenio Marco correspondiente al ID 2239-4-LR25. Asimismo, podrá poner término anticipado al respectivo a la contratación, según lo señalado en el citado numeral de las citadas Bases.

# CONTRAPARTE TÉCNICA

Para efectos del presente proceso de contratación, la Universidad de Talca designa como Contraparte Técnica, al Jefe del Dpto. de Desarrollo de Infraestructura o el profesional por el designado, a quién le corresponderá gestionar el contrato, la coordinación, supervisión y control del fiel cumplimiento de lo contratado, la aprobación de los servicios contratados mediante la Orden de Compra que se emita y la(s) garantía(s) asociada(s) si las hubiese. En caso de ausencia o impedimento, será la correspondiente jefatura quien designará al reemplazante.

# VISITA TÉCNICA

Se realizará una visita técnica de carácter obligatorio en las dependencias del Centro de Extensión Curicó de la Universidad de Talca. Aquellas empresas presentes en la visita serán consideras en la presentación y evaluación de ofertas económicas. La visita técnica se llevará a cabo el 3er día hábil posterior a la publicación de este proyecto.

# EETT DEL LISTADO DE MUEBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS

- Se solicita a la empresa adjudicada realizar una visitar a terreno con el fin de presentar el lugar de instalación, rectificar el mobiliario solicitado, recibir recomendaciones y ajustes con respecto al diseño del mobiliario y materiales.

- Se solicita a la empresa adjudicada acordar una entrega de muestras y materiales para la confección del mobiliario.

- Se solicita a la empresa adjudicada definir a un responsable de la compra o representante de la empresa para coordinar el proceso de licitación durante todo el proceso.

- Se solicita la oportunidad de realizar una visita técnica a la fábrica o taller, previo a la entrega del mobiliario. Con el fin de confirmar la buena ejecución y conformidad del mobiliario antes de hacer oficial la entrega. Se propone tomar esta medida anticipándose a los traslados del mobiliario y del personal designado para su instalación.

- Una vez confirmada la recepción del mobiliario, se solicita al encargado del proceso designado por la empresa, presentarse al acto de Recepción Definitiva donde se firmará un acta en conjunto con una comisión designada por la unidad.

A continuación, se presenta la participación esperada por la empresa y el detalle de los muebles a fabricar e instalar:

Participación de la empresa durante el proceso:

- Presentarse a la visita a terreno de manera obligatoria. Esta instancia permite la rectificación de medidas, materiales, terminaciones esperadas, lugar de instalación y dificultades propias del lugar.

- Se solicita a la empresa realizar ajustes y recomendaciones previas a la etapa de fabricación y posterior a la visita en terreno.

- Disponibilidad para presentarse a las diferentes etapas de proceso, recepción provisoria y recepción provisoria complementaria.

- Disponibilidad para realizar visitas a la fábrica o lugar de fabricación del mobiliario durante el proceso y previo al despacho e instalación del mobiliario, de manera que puedan ser corregidas algunas observaciones con anticipación.

- Definir un encargado de proyecto para resolver discrepancias, ajustes, revisiones y demás temas a tratar durante la fabricación e instalación del mobiliario

Descripción del mobiliario a fabricar e instalar:

Esquema referencial Laboratorio LARIX

NOTA: Todo el mobiliario contratado debe considerar como parte integrada del servicio de suministro e instalación, todos los accesorios y artefactos eléctricos requeridos para su instalación y, que se detallen en cada caso. Además, deberá considerar la limpieza del espacio de trabajo y el mobiliario entregado, se espera recibir el lugar en buenas condiciones luego de realizados los trabajos.

Mueble 01 – Mesón de Experimentación (1 unidad)

Características: Mesón de Trabajo para Experimentación de Microcomponentes antes de su fabricación Dimensiones Largo = 3,0m. X Ancho= 0,8 m. X Alto mesón =0,75m, x Alto total = 2,1 m. Materialidades: Cubierta de Staron color Quazar White con dos estaciones de trabajo. Repisas ajustables en altura, canalización eléctrica para equipos (monofásica y trifásica según se indique). Estantes para el guardado de componentes y cajoneras para el guardado de herramientas manuales. Incluye 2 cajoneras móviles de 2 cajones y cerradura. Incluye iluminación LED de luz blanca en parte inferior de Muebles colgantes.

Especificaciones Técnicas: Estructura: Metálica perfil 50x50mm.x 2mm. Doble travesaño inferior y con escuadras de pletina metálica soldada con sistema TIG de 3mm. En todas sus cuadraturas 100x100mm., Terminación Electro pintado color Gris Silver, con sistema de armado mediante tuercas rosca Allen. incluye patines de nivelación en todas sus patas. Respaldo y soporte de Repisas: Estructura metálica de perfil ranurado A36 para colocación de repisas y su ajuste en altura, incluye soporte de repisa metálicos laterales para sistema ranurado A36 (6 pares) terminación electro pintura color Gris Silver. Cubierta: Cubierta de Staron 12mm. de espesor, color Quazar White - engrosada en todo su perímetro a 40mm. con base de terciado estructural de 15mm. para el acople de la estructura. cantos redondeados y respaldo de 50mm. (Fondo de 800mm.) Repisas: Repisas en MDF 25mm. Lamiando e todas sus caras en color Blanco, canto perimetral sellado con PVC 2mm. Respaldo: Revestido en Melamina 18mm. Color Blanco, con estructura metálica de perfiles ranurado A36 (considera la adquisición e instalación de los enchufes y cableado según solicitud eléctrica) Muebles superiores: Estructura en Melamina 18mm. Color Blanco, puertas Laminadas canto PVC de 2mm. Bisagras rectas de 35mm. Cierre suave, trasera rígida de melamina (no Durolac) (sin tornillos a la vista) Cajoneras: Estructura en Melamina 18mm. Color Blanco, frentes en laminado color Blanco, cubiertas en MDF 25mm. lamiado todas sus caras, canto PVC 2m.m. Tiradores metálicos de 128mm. (solidos) rieles telescópicos de extracción total de 35mm. de ancho, ruedas giratorias con pivote metálico (no Plástico tipo "yoyo") todas con freno. Armado con sistema Minifix " Sin tornillos a la vista " incluye cerradura Tipo Trampa frontal. Instalación Eléctrica: Considera la instalación de 9 enchufes triples de 16A tipo Bticino, Legrand o similares características, con cableado Libre de halógeno tipo RZ1-K multipolar 3x2,5mm2. Considerar la conexión a su alimentador utilizando enchufe monofásico industrial Macho Vol 32A 2P t 220 V.

Mueble 02 – Mesón de Packing 01 (1 unidad)

Características: Mesón de Trabajo para Experimentación de Microcomponentes antes de su fabricación Dimensiones Largo = 3,0m. X Ancho= 0,8 m. X Alto mesón =0,75m, x Alto total = 2,1 m. Materialidades: Cubierta de Staron color Quazar White con dos estaciones de trabajo. Repisas ajustables en altura, canalización eléctrica para equipos (monofásica y trifásica según se indique) estantes para el guardado de componentes y cajoneras para el guardado de herramientas manuales. Incluye 2 cajoneras móviles de 2 cajones y cerradura. Incluye iluminación LED de luz blanca en parte inferior de Muebles colgantes. Especificaciones Técnicas: Estructura: Metálica perfil 50x50mm.x 2mm. Doble travesaño inferior y con escuadras de pletina metálica soldada con. sistema TIG de 3mm. En todas sus cuadraturas 100x100mm., Terminación Electro pintado color Gris Silver, con sistema de armado mediante tuercas rosca Allen. incluye patines de nivelación en todas sus patas Respaldo y soporte de Repisas: Estructura metálica de perfil ranurado A36 para colocación de repisas y su ajuste en altura, incluye soporte de repisa metálicos laterales para sistema ranurado A36 (6 pares) terminación electro pintura color Gris Silver. Cubierta: Cubierta de Staron 12mm. de espesor, color Quazar White - engrosada en todo su perímetro a 40mm. con base de terciado estructural de 15mm. para el acople de la estructura, cantos redondeados y respaldo de 50mm. (Fondo de 800mm.) Repisas: Repisas en MDF 25mm. Lamiando e todas sus caras en color Blanco, canto perimetral sellado con PVC 2mm. Respaldo: Revestido en Melamina 18mm. Color Blanco, con estructura metálica de perfiles ranurado A36 (considera la adquisición e instalación de los enchufes y cableado según solicitud eléctrica) Muebles superiores: Estructura en Melamina 18mm. Color Blanco, puertas Laminadas canto PVC de 2mm. Bisagras rectas de 35mm. Cierre suave, trasera rígida de melamina (no Durolac) (sin tornillos a la vista) Cajoneras: Estructura en Melamina 18mm. Color Blanco, frentes en laminado color Blanco, cubiertas en MDF 25mm. laminado todas sus caras, canto PVC 2m.m. Tiradores metálicos de 128mm. (solidos) rieles telescópicos de extracción total de 35mm. de ancho, ruedas giratorias con pivote metálico (no Plástico tipo "yoyo") todas con freno. Armado con sistema Minifix " Sin tornillos a la vista " incluye cerradura Tipo Trampa frontal.

Mueble 03 – Mesón de Packing 02 (1 unidad)

Características: Mesón de Trabajo para Packing, cubierta de Staron color Quazar White y estantes para el guardado de elementos de embalaje. Con 2 puertas y espacio superior. Especificaciones Técnicas: Estructura: Metálica perfil 50x50mm x 2mm. Doble travesaño inferior con sistema TIG Terminación Electro pintado color Gris Silver, con sistema de armado mediante tuercas rosca Allen. incluye patines de nivelación en todas sus patas. Cubierta: Cubierta de Staron 12mm. de espesor, color Quazar White, engrosada en todo su perímetro con base de terciado estructural de 15mm para el acople de la estructura. Cantos redondeados y respaldo de 50mm. (Fondo de 800mm.) Estante 2 puertas: Estructura en melamina 18mm. Color Blanco, frentes en laminado color Blanco, Tiradores metálicos de 128mm. (solidos) Bisagras Rectas 35mm. cierre suave. Armado con sistema “Minifix" Sin tornillos a la vista. Incluye cerradura y repisa interior altura ajustable. Dimensiones: Largo = 0,85m. X Ancho 0,8 m. X Alto mesón =0,95m.

Mueble 04 – Mesón de diseño

Características: Mesón de Trabajo para el Diseño de Placas para Microcomponentes, con dos posiciones de trabajo, cubierta de Staron color Quazar White y cajoneras para el guardado de herramientas manuales. Incluye 2 cajoneras móviles de 2 cajones y cerradura. Especificaciones Técnicas: Estructura: Metálica perfil 50x50mm.x 2mm. Doble travesaño inferior y con escuadras de pletina metálica 5mm. soldada con. sistema TIG En todas sus cuadraturas 100x100mm., Terminación Electro pintado color Gris Silver, con sistema de armado mediante tuercas rosca Allen. Incluye patines de nivelación en todas sus patas. Cubierta: Cubierta de Staron 12mm. de espesor, color Quazar White, engrosada en todo su perímetro a 40mm. con base de terciado estructural de 15mm. para el acople de la estructura. Cantos redondeados y respaldo de 50mm. (Fondo de 800mm.) Cajoneras: Estructura en melamina 18mm. Color Blanco, frentes en laminado color Blanco, cubiertas en MDF 25mm. lamiado todas sus caras, cantos de PVC 2m.m. Tiradores metálicos de 128mm. (solidos) rieles telescópicos de extracción total de 35mm. de ancho, ruedas giratorias con pivote metálico (no Plástico tipo "yoyo") todas con freno. Armado con sistema Minifix "Sin tornillos a la vista" incluye cerradura Tipo Trampa frontal. Dimensiones: Largo = 3,0 m X Ancho 0,8 mt X Alto mesón =0,75m

Mueble 05 – Mesón de soldado

Características: Mesón de Trabajo para Para Soldado de Microcomponentes, con dos estaciones de trabajo, cubierta de Staron color Quazar White y cajoneras para el guardado de herramientas manuales. Incluye 2 cajoneras móviles de 2 cajones y cerradura. Incluye iluminación LED de luz blanca en parte inferior de Muebles superiores Incluye sistema de electrificación para conexión de máquinas de soldado en cubierta. Especificaciones Técnicas: Estructura: Metálica perfil 50x50mm.x 2mm. Doble travesaño inferior y con escuadras de pletina metálica 5mm. soldada con sistema TIG en todas sus cuadraturas 100x100mm., Terminación Electropintado color Gris Silver, con sistema de armado mediante tuercas rosca Allen. Incluye patines de nivelación en todas sus patas. Cubierta: Cubierta de Staron 12mm. de espesor, color Quazar White, engrosada en todo su perímetro a 40mm. con base de terciado estructural de 15mm. para el acople de la estructura. cantos redondeados y respaldo de 50mm. (Fondo de 800mm.) Cajoneras: Estructura en melamina 18mm. Color Blanco, frentes en laminado color Blanco, cubiertas en MDF 25mm. laminado todas sus caras, canto PVC 2m.m. Tiradores metálicos de 128mm. (solidos) rieles telescópicos de extracción total de 35mm. de ancho, ruedas giratorias con pivote metálico (no Plástico tipo "yoyo") todas con freno. Armado con sistema Minifix "Sin tornillos a la vista" incluye cerradura Tipo Trampa frontal. Estante: Estructura en Melamina 18mm. Color Blanco, Armado con sistema Minifix "Sin tornillos a la vista" trasera rígida de melamina (No Durolac) incluye 128 unid. De Cajas plásticas trasparentes de acrílico o similar. En todo el estante con cajones retraibles y frente para indicador de interior tipo Cajas Organizadoras. Considera una sobrecubierta de Staron para ese mueble estante de todo el largo del mueble. Dimensiones: Largo = 3,0 m X Ancho = 0,9 m X Alto mesón =0,75m X Alto total = 1,75 m

Mueble 06 – Mesa de Reuniones

Características: Mesa de reuniones Rectangular, incluye sistema de electrificación doble con pasada de cables y salidas en cajas metálicas eléctricas dobles de 4 troqueles c/u. Cubierta MDF de 15mm. Revestido con superficie solida tipo Staron o KRION color Blanco. Especificaciones Técnicas: Estructura: Estructura perfil metálico 50x50mm. Con pata central, bastidor retranqueado, vigas inferiores metálicas, terminación Electro pintura color Blanco, con patines regulables en cada pata. Cubierta: Cubierta Rectangular de MDF 15mm. Revestido con superficie solida tipo Staron o KRION color Blanco, laminado ambas caras, canto de PVC 2mm. Dimensiones: Largo = 3 m. X Ancho 1,2 m. X Alto mesón =0,75m. Accesorios: Cajas eléctricas: Caja eléctrica doble, empotrada, apta para mesas o escritorios con capacidad para 2 tomacorrientes dobles cada uno. El color será definido en coordinación con la ITO. Debe incluir un pasacables tipo vértebra para subida de cables desde piso a la cubierta. Considera la canalización de cableado y alimentación de enchufes. Considerar 4 tomacorrientes dobles tipo Bticino, Legrand o de similares características, instalados y en funcionamiento para completar la instalación.

Imágenes del recinto

Materialidades:

Cubierta Staron color Quazar White

Cubierta Staron blanco 12mm

Cubierta Staron blanco 12mm