FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA EXAMEN

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA DE EXAMEN |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla de examen de 2 secciones con altura fija | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Respaldo regulable por cremallera semiautomática en al menos 6 posiciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura de acero pintado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Secciones acolchadas y tapizadas con material plástico lavable, ignífugo y sin costuras | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Carga de trabajo: al menos 150 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Opciones de colores a elección: al menos 8 colores disponibles | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Largo: 190 a 195 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: 60 a 66 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: 75 a 80 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 portarrollo para papel | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CE, FDA o equivalente | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA GINECOLÓGICA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA GINECOLÓGICA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla de examen ginecológico de 3 secciones con altura fija | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Respaldo ajustable por cremallera semiautomática en al menos 6 posiciones, inclinación máxima de al menos 70° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sección de pelvis fija | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sección de reposapiés de 2 posiciones, extraíble, con cavidad central para instalación de lavabo para examen ginecológico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Par de estribos (apoya pies) fijados a través de abrazaderas regulables en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Secciones acolchadas y tapizadas con material plástico lavable e ignífugo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Carga de trabajo segura: al menos 150 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Opciones de colores a elección: al menos 6 colores disponibles | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Largo: entre 180 - 190 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: 60 - 66 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: 74 - 85 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 portarrollo para papel | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CE, FDA o equivalente | DESEABLE |  |  |  |  |  |
| 4.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA REANIMACIÓN

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA DE REANIMACIÓN |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla de transporte de 2 secciones para traslado y reanimación de pacientes | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Plataforma radiolúcida | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Camilla con mecanismo hidráulico para regulación de altura y descenso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Barandas laterales plegables, abatibles o de movimiento vertical (de tal manera que queden guardadas) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Brandas con bajada amortiguada | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Manillas o sistema para empuje a ambos extremos de la camilla | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Capacidad de carga: al menos 300 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Rodable con 04 ruedas con doble giro de al menos 5" de diámetro, al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Rudas direccionables o quinta rueda retráctil para direccionamiento | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Mecanismo de freno centralizado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Controles hidráulicos con pedal central | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Palanca para posición CPR | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Indicador de ángulo integrado para lectura de la inclinación del respaldo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Protectores en las esquinas para proteger de golpes durante el traslado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Base o compartimiento integrado para almacenamiento de tanques de oxígeno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Incluir al menos 02 receptáculos integrados a la camilla para instalación de portasuero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Barra de accesorios lateral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Colchoneta con espuma viscoelástica de al menos 10 [cm] de espesor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Tela del colchón vinílica o poliéster, impermeable a derrame de líquidos, resistente a desinfectantes de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES Y MOVIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Largo total: 215 [cm] ±5 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho total: 75 [cm] ±5 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Largo superficie paciente: 195 [cm] ±3 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ancho superficie paciente: 65 [cm] ±3 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Trendelemburg/ trendelemburg inverso: 16° / 16° o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Altura: al menos entre 60 [cm] a 85 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Respaldo con movimiento de 0° a 90° o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 Porta sueros telescópico removible para instalación en camilla | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 01 Porta chasis para Rayos X | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 01 Soporte para botella de O2 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstas están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Manual técnico en formato digital | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.3 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.4 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE PARO EQUIPADO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO DE PARO EQUIPADO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARRO DE PARO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Carro de paro para el transporte de medicamentos, insumos y dispositivos médicos necesarios ante una emergencia médica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Estructura interna fabricada en acero o material equivalente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Superficie anti ralladuras y resistente agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Superficie con bordes redondeados, con baranda y manilla de transporte | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Cajonera o espacio para cajones debe incluir: 1 cajón grande, 2 medianos y 2 pequeños | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Cajones montados sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. Además, permite su extracción completa. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Incluye sistema de frenos para cierre suavizado de cajones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Cierre centralizado de todos los cajones incluidos en el carro a través de cerradura con llave o sistema de tecnología superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Rodable con 04 ruedas giratorias de 4 a 5 pulgadas de diámetro, con al menos 02 ruedas con freno y 02 ruedas anti estática | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Bandeja extraíble en parte superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Superficie incluye tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Bandejas basculantes laterales, con apertura de al menos 40° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Profundidad: de 50 a 70 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ancho: de 65 a 85 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Alto: de 95 a 105 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 01 gabinete/bandeja para bomba de aspiración: espacio exclusivo para anclaje del equipo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 01 porta suero metálico regulable en altura de al menos 2 ganchos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 01 porta desfibrilador con anclaje a estructura del carro de paro, que debe soportar íntegramente el peso del equipo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 01 set de cintas o velcro para asegurar equipos accesorios | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 02 set de separadores para cajones pequeños, 01 set por cajón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | 02 set de separadores para cajones medianos, 01 set por cajón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | 1 contenedor de material cortopunzante con anclaje al carro de paro o porta suero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | 1 basurero para material biológico anclaje al carro de paro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | 1 tabla de masaje cardiaco fabricada de polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | BOMBA DE ASPIRACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Debe poseer los sgtes. componentes: válvula de desbordamiento, regulador de aspiración, filtro antibacteriano, vaso policarbonato 1 litro con tapa, indicador de vacío localizado, sonda de aspiración con válvula de control transparente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Se debe incluir 3 repuestos para la conexión de silicona, entre la bomba y la sonda de aspiración | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Autonomía de la batería de al menos 30 minutos y tiempo de recarga máxima de 5 horas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO Y PEDIÁTRICO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Autoclavables, fabricados de silicona libre de látex y resistente a impacto | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Bolsa de reservorio con límite de presión y válvula de seguridad | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Válvula peep | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Conexión entre mascarilla paciente y bolsa respiratoria de material firme, transparente y obturador único | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Mascarilla de silicona transparente, con bordes suaves que no generen hematomas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Conexión con O2 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | SET LARINGOSCOPIO |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Hojas curvas, hojas de acero, medidas n°: 1, 2, 3, 4, autoclavables | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Fibra óptica compatible | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Mango metálico compatible con hojas curvas, con lámparas halógenas o led | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Estuches para almacenamiento de mango y hojas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | SET OXÍGENO |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 1 regulador con flujómetro compatible con cilindro tipo E | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 1 humidificador con frasco reutilizable, autoclavable, con válvula de seguridad, conectores y flotador metálico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 1 Cilindro de oxígeno: fabricado de aluminio tipo E, válvula estándar para conexión tuerca, con anclaje a estructura del carro de paro para permitir su movilidad integral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6 | MONITOR DESFIBRILADOR |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | PANTALLA |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Tamaño de la pantalla: ≥ 6.5 pulgadas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Tipo LCD o tecnología superior, resolución de al menos 640 x 480 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Visor de carga de batería y/o indicador de batería baja | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Visualización simultánea de al menos 3 ondas o trazos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Permite visualizar al menos los siguientes parámetros: Frecuencia cardíaca, SpO2, Frecuencia de pulso y Frecuencia respiratoria. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2 | DESFIBRILADOR |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Forma de onda bifásica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Modos de desfibrilación manual, cardioversión sincronizada y automático externo (DAE) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Selección de energía máxima: ≥ 200 Joules | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Selección de energía a través de controles ubicados en panel frontal | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Tiempo de carga a máxima potencia: ≤ 7 segundos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Paletas externas Adulto/pediátricas. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Parches manos libres y palas externas para adultos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.3 | MARCAPASOS |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Marcapasos externos no invasivo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Rango de frecuencia: al menos de 30 a 180 [ppm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Aplicación: electrodos autoadhesivos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.4 | ECG |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Monitoreo de ECG a través de cable paciente de 3 y 5/6 derivadas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Rango de frecuencia cardíaca: al menos de 30 a 300 [lpm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Ajuste de amplitud de ECG | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | Alarma de frecuencia cardíaca (taquicardia / bradicardia) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.4.5 | Protección de la entrada respecto a descargas del desfibrilador | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 | Protección de la entrada para evitar la distorsión de la señal de ECG debido a impulsos del marcapasos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.5 | OXIMETRÍA DE PULSO (SPO2) |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Rango de SpO2: 1 a 100 % o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Precisión sin movimiento: ≤ ±2 % | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Frecuencia de pulso: 30 a 240 [lpm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Resolución: 1 % | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.6 | IMPRESORA |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Tipo térmica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Modos de grabación: manual y automático | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.6.3 | Velocidad de barrido: al menos 25 [mm/seg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.7 | BATERÍA |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Batería recargable | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.7.2 | Duración de carga en función monitoreo: al menos 2.5 horas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.7.3 | Duración de carga en función descarga: al menos 100 descargas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.7.4 | Tiempo de recarga: máximo 5 horas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.8 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | 01 cable ECG de 3 latiguillos o superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.8.2 | 01 rollo de papel térmico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.8.3 | 01 set de parches para marcapasos o desfibrilación externa (Adulto/pediátrico) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.8.4 | 01 botella de gel conductor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.8.5 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.9 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.9.2 | Manual técnico en formato digital | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.10 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 6.10.1 | CE y/o FDA | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6.10.2 | EN 60601-1 (IEC 60601-1) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 7 | DOCUMENTACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE PROCEDIMIENTOS

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO DE PROCEDIMIENTO COMPACTO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro de procedimientos para el almacenamiento de utensilios objetos e insumos clínicos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura interna fabricada en acero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Superficie anti ralladuras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Superficie con bordes redondeados, con baranda y manilla de transporte | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cajonera o espacio para cajones debe incluir: 01 cajón grande y 03 medianos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cajones montados sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. Además, permite su extracción completa | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Incluye sistema de frenos para cierre suavizado de cajones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Rodable con 04 ruedas giratorias, de 4 a 5 pulgadas de diámetro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cierre centralizado de todos los cajones incluidos en el carro a través de cerradura con llave o sistema de tecnología superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Superficie incluye tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad: de 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: de 100 a 105 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 03 Set de separadores para cajones medianos, 01 set por cajón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 01 contenedor de material cortopunzante con anclaje al carro o porta suero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 01 basurero para material biológico anclaje al carro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE ROPA LIMPIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO ROPA LIMPIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro para transporte de ropa limpia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura fabricada con chapa de acero recubierta con polvos epoxi | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Superficie fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cubierta con bordes redondeados, baranda en 3 bordes y manilla de transporte. Borde frontal elevado para contención de líquidos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Carro incluye 2 bandejas con al menos 01 ajustable en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cajón fabricado en polímero de alta resistencia, montado sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Puertas abatibles con cerradura, de MDF o material superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Parachoque perimetral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Carro rodable con 04 ruedas giratorias, de 4 a 5 pulgadas de diámetro, con al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Piezas metálicas incluyen tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad: de 55 a 60 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 70 a 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: de 120 a 125 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Peso máximo del carro: 60 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE DOSIS UNITARIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO DOSIS UNITARIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro dosis para distribución de medicamentos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura interna fabricada en acero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Superficie anti-ralladuras y resistente agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Superficie con bordes redondeados, con baranda y manilla de transporte | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Debe contar con pastillero de paciente de al menos 4 compartimientos para almacenamiento de medicamentos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cajones/bandejas montados sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. Además, permite su extracción completa | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Incluye sistema de frenos para cierre suavizado de cajones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cierre centralizado de todos los cajones incluidos en el carro a través de cerradura con llave o sistema de tecnología superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Rodable con 04 ruedas giratorias, de 4 a 5 pulgadas de diámetro, al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Bandeja extraíble en parte superior lateral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Superficie incluye tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Bandejas basculantes laterales, con apertura de al menos 40° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad: de 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 70 a 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: de 100 a 105 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONFIGURACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 Carro con pastilleros para 24 pacientes | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTÉRIL

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTÉRIL |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro de transporte para material estéril | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Fabricado íntegramente, estructura y cuerpo, en acero inoxidable AISI 304 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Compartimento interior con sello antipolvo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Interior con 02 repisas regulables en altura. Cada repisa debe tener capacidad de carga de al menos 100 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 01 Puerta frontal abatible con manilla y cerradura. Cierre con bloqueo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Puerta con bisagras que permiten apertura de al menos 270° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Barra de empuje, en al menos 3 caras, para facilitar traslado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Parachoques de PVC en las 4 esquinas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Base con 04 ruedas giratorias de goma, con diámetro de 4 a 5 pulgadas, montadas sobre rodamientos. Al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho: 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Profundidad: 50 a 55 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: 110 a 120 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN CLÍNICO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLÓN CLÍNICO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sillón clínico, tipo poltrona, para tratamientos clínicos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura principal fabricada en acero laminado en frío de al menos 1,5 [mm] de espesor (o superior) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura recubierta con pintura epóxica y tratamiento anticorrosivo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tapizado de material vinílico, ignífugo, impermeable y resistente a productos de limpieza y desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Asiento, respaldo y reposa piernas acolchados con espuma de poliuretano de alta densidad | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Reposa brazos regulables en altura en al menos 5 posiciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cojín reposacabezas ergonómico, extraíble y ajustable en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Barra de empuje en parte posterior del respaldo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Respaldo y reposa piernas con mecanismo de regulación independiente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Mecanismo de regulación neumático bilateral mediante resorte a gas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Apoya pies retráctil para guardar bajo el sillón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Soportes bilaterales, integrados en la estructura del sillón, para porta sueros | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Soportes bilaterales, integrados en la estructura del sillón, para bolsas de diuresis, drenajes, entre otros | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Carga segura: ≥ 180 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Apoya brazos del sillón abatibles hasta 180° o retráctiles por debajo del nivel del asiento, de modo de facilitar el ingreso del paciente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Opción de selección de color (al menos 5 colores) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho del sillón: entre 65 - 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho del asiento: entre 50 - 60 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Altura total desde el suelo: entre 120 - 130 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Profundidad del sillón en posición vertical: entre 85 - 90 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Profundidad del asiento en posición vertical: entre 45 - 50 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Largo total con trendelemburg y piernas estiradas: ≥165 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | MOVIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rodable con 04 ruedas giratorias dobles, de 4 a 5 pulgadas de diámetro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Rueda direccional | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Al menos 02 ruedas con freno o sistema de freno centralizado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 01 Porta rollo de papel | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 01 Porta suero para instalación en soportes del sillón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN CLÍNICO PARA PODOLOGÍA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLÓN CLÍNICO PARA PODOLOGÍA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sillón podológico de 4 cuerpos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura en acero, recubierta en pintura epoxi o material superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Regulación de respaldo y altura mediante accionamiento hidráulico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Regulación de pierneras manual o mecanismo superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cuenta con brazos elevables fijos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Acolchado de espuma de al menos 5 [cm] de espesor y firmeza media | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Elevación de pierneras: ≥ 55° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Reclinación de respaldo: ≥ 80° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Altura regulable: entre 60 a 85 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cuenta con ruedas en la parte trasera para su desplazamiento | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Tapicería no inflamable, lavable, ignífugo y anti hongos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Opción de selección de colores | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho total: máximo 85 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Largo total: entre 180 a 200 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 Cojín/almohadilla cervical | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manual de usuario/técnico en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VELADOR CLÍNICO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: VELADOR CLÍNICO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Velador clínico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cubierta superior antirayado y con bordes de contención | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cajonera extraíble con tirador integrado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Compartimiento inferior con fondo perforado para favorecer ventilación | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Compartimiento inferior con repisa de chapa pintada | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Puerta giratoria con apertura de al menos 180° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cerradura con llave para cierre centralizado de cajón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Base de fabricada con tubo de acero pintado, con función anti-vuelco | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Debe contar con 04 ruedas dobles giratorias, diámetro de 50 [mm] o superior y al menos dos de ellas equipadas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA REGULABLE EN ALTURA PARA FISIOTERAPIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM CON SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA REGULABLE EN ALTURA PARA FISIOTERAPIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla regulable en altura de 2 cuerpos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mecanismo de regulación y accionamiento: eléctrico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ajuste de altura eléctrico de la camilla mediante control de pie | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Patas con nivelador regulable en una de ellas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Elevación con desplazamiento lateral inferior a 20 cm | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Módulo de cabecera / respaldo ajustable manualmente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cuenta con orificio facial con tapón incluido | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Peso de soporte: al menos 130 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Acolchado de espuma de al menos 5 cm de espesor y firmeza media | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Tapicería no inflamable, lavable, ignífugo y anti hongos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Opción de selección de colores | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Altura ajustable: de 50 a 90 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 70 a 80 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Largo: de 180 a 190 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.